库岸滑坡—水体耦合失稳与防治工程述评

地质滑坡领域文献资料 · 工程综述（三）

# 摘要

水库蓄水后，库岸斜坡受水位波动、浸润线变化、渗透压力及波浪冲刷共同影响，易诱发老滑坡复活与新滑坡形成。本文评述库岸滑坡变形阶段划分、稳定性分析方法及排水、支挡、锚固、抗滑桩等防治工程措施的适用条件。

# 1 库岸滑坡类型

按成因可分为：蓄水诱发型、水位骤降型、浪蚀型、地震—库水耦合型。按物质组成可分为土质滑坡、岩质滑坡与堆积层滑坡。三峡库区、溪洛渡—向家坝库区是我国库岸滑坡研究与工程治理的重点区域。

# 2 水体—坡体耦合机理

蓄水后：坡脚浸润线抬升，抗滑力下降；浮托力与渗透压力增大。
水位骤降：坡体内部渗透压力滞后于库水位，形成向坡外渗流梯度，易触发滑坡。
数值模拟常采用 SEEP/W 与 SLOPE/W、FLAC3D 等软件进行渗流—稳定性联合分析。

# 3 稳定性评价方法

极限平衡法（Bishop、Spencer 等）、强度折减法及可靠度分析广泛应用于库岸滑坡。评价需考虑库水位变幅、暴雨工况、地震工况的组合，并关注滑带土残余强度参数选取对安全系数 Fs 的敏感性。

# 4 防治工程措施

（1）地表排水与仰斜排水孔：降低孔隙水压力。
（2）重力式挡墙、抗滑桩：提高抗滑力。
（3）预应力锚索：加固岩质库岸与高陡边坡。
（4）护岸与防浪结构：减轻浪蚀与冲刷。
工程布置应兼顾蓄水运行、生态景观与长期监测需求。

# 5 管理与监测

建立库岸滑坡数据库，实施分级分类管理；布设地下水位计、渗压计、位移计与视频监控；将防治工程纳入水库调度与应急抢险预案。

# 参考文献（节选）

[1] Schuster R L, Alford D. Upland landslide response to the 2008 Wenchuan earthquake. Landslides, 2008.
[2] 王士天等. 三峡库区滑坡研究与防治. 地质出版社相关专著.
[3] Londe P. The Malpasset Dam failure. Engineering Geology, 1987.